SondeDB

Scanner WiFi avancé ESP32

CAHIER DE RECETTAGE

| Auteur | Lucas Varnier |
| --- | --- |
| Contexte | BTS CIEL — Analyse RF |
| Matériel | ESP32-WROOM-32 |
| Date | 27/05/2026 |
| Version | 1.0 |
| Statut | En cours de validation |

# 1. Objectif du document

Ce cahier de recettage décrit l'ensemble des tests fonctionnels, techniques et de sécurité à effectuer sur le projet SondeDB afin de valider sa conformité avant la présentation officielle.

- Authentification et gestion de session

- Affichage et interactivité du dashboard WiFi

- Communication ESP32 → Serveur (HTTPS/JSON)

- Analyse du spectre WiFi 2.4 GHz

- Sécurité du serveur et de l'application

# 2. Environnement de test

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| URL de l'application | https://10.1.40.14 |
| Navigateur recommandé | Google Chrome v120+ ou Mozilla Firefox v120+ |
| Capteur WiFi | ESP32-WROOM-32 — Firmware SondeDB v2 |
| Serveur | Ubuntu 24.04.4 LTS — kernel 6.8.0-117 |
| Serveur web | Apache 2.4 avec HTTPS (certificat auto-signé) |
| Base de données | MySQL 8.x sur socket Unix (localhost uniquement) |
| Langage serveur | PHP 8.x |
| Réseau | WiFi 2.4 GHz local — SSID visible par l'ESP32 |

# 3. Cas de test

## Section A — Authentification

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Connexion avec identifiants valides | 1. Ouvrir https://10.1.40.14 2. Saisir login: admin 3. Cliquer Se connecter | Redirection vers le dashboard, point LIVE vert |  |  |
| A02 | Connexion avec mauvais mot de passe | 1. Saisir login: admin 2. Saisir un mauvais mot de passe 3. Cliquer Se connecter | Message d'erreur : "Identifiant ou mot de passe incorrect" |  |  |
| A03 | Déconnexion | 1. Depuis le dashboard 2. Cliquer Déconnexion | Redirection vers la page login |  |  |
| A04 | Accès direct sans session | 1. Sans être connecté, ouvrir https://10.1.40.14 | Redirection automatique vers /login.html |  |  |

## Section B — Dashboard principal

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Chargement sans erreur console | 1. F12 > Console 2. Charger le dashboard 3. Vérifier l'absence d'erreurs rouges | Aucune erreur JavaScript en console |  |  |
| B02 | Indicateur LIVE actif | 1. Observer le point en haut de la navigation | Point vert animé (connexion MySQL active) |  |  |
| B03 | 4 KPIs affichent des valeurs | 1. Observer les 4 cartes statistiques | 4 compteurs affichent des valeurs numériques |  |  |
| B04 | Navigation entre onglets | 1. Cliquer Canaux 2. Cliquer Alertes 3. Cliquer Capteurs 4. Revenir Mon WiFi | Chaque section s'affiche correctement |  |  |

## Section C — Carte WiFi (widget)

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Menu déroulant liste les SSIDs | 1. Onglet Mon WiFi 2. Ouvrir le menu déroulant | Liste des SSIDs détectés apparaît |  |  |
| C02 | Sélection d'un réseau | 1. Sélectionner un réseau 2. Observer le nom affiché | Le SSID sélectionné s'affiche en grand |  |  |
| C03 | Couleur des barres de signal | 1. Sélectionner un réseau 2. Observer les 5 barres | Vert si > -60 dBm / Orange -60 à -75 / Rouge < -75 dBm |  |  |
| C04 | Pourcentage de force du signal | 1. Sélectionner un réseau 2. Lire le % sous les barres | Valeur entre 0% et 100% |  |  |
| C05 | Texte d'explication adaptatif | 1. Réseau excellent 2. Puis réseau faible 3. Comparer les textes | Texte change : Excellent / Bon / Moyen / Faible |  |  |
| C06 | Icône WiFi colorée | 1. Observer l'icône WiFi 2. Changer de réseau | Icône change de couleur selon le niveau |  |  |
| C07 | Détails techniques dépliables | 1. Cliquer 'Détails techniques' 2. Recliquer pour fermer | Panneau s'ouvre et se ferme |  |  |
| C08 | Contenu des détails techniques | 1. Ouvrir les détails techniques 2. Lire les 4 valeurs | Canal, BSSID, nb mesures et valeur dBm affichés |  |  |

## Section D — Capteur ESP32

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Capteur envoie des données | 1. Serial Monitor 115200 bauds 2. Observer les logs | POST -> HTTP 201 toutes les 10 secondes |  |  |
| D02 | Mise à jour < 10 secondes | 1. Observer le dashboard après un scan ESP32 | Données rafraîchies en moins de 10 secondes |  |  |
| D03 | Nombre de réseaux cohérent | 1. Comparer KPI 'Réseaux WiFi trouvés' 2. Avec les réseaux visibles sur téléphone | Nombres similaires (±2 réseaux) |  |  |
| D04 | Valeur RSSI cohérente | 1. Sélectionner un réseau 2. Vérifier valeur dBm dans les détails | Valeur négative entre -30 et -100 dBm |  |  |

## Section E — Spectre WiFi / Canaux

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Graphe spectre 2.4 GHz | 1. Aller sur l'onglet Canaux 2. Observer le graphe | Barres affichées pour les 13 canaux |  |  |
| E02 | Canaux actifs colorés | 1. Observer les couleurs des barres | Actifs en bleu, alertes en rouge, libres en gris |  |  |
| E03 | Grille canaux vue générale | 1. Onglet Mon WiFi 2. Observer la grille Canaux WiFi | Barres reflètent l'activité détectée |  |  |
| E04 | Tableau mesures détaillées | 1. Onglet Canaux 2. Scroller vers le bas | Tableau SSID / BSSID / RSSI / Canal / Sonde / Horodatage |  |  |

## Section F — Alertes

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Section alertes s'affiche | 1. Cliquer onglet Alertes | Page chargée sans erreur, tableau visible |  |  |
| F02 | Filtres par niveau | 1. Cliquer Critical 2. Cliquer Warning 3. Cliquer Tous | Tableau filtre les alertes selon le niveau |  |  |
| F03 | Purge des données | 1. Cliquer bouton 5 min 2. Confirmer la suppression | Message de confirmation avec nb d'entrées supprimées |  |  |

## Section G — Capteurs (Sondes)

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Sonde ESP32-LAB dans la liste | 1. Cliquer onglet Capteurs | Ligne avec le nom ESP32-LAB visible |  |  |
| G02 | Statut Actif affiché | 1. Observer la colonne Statut | Badge vert Actif affiché |  |  |
| G03 | Bouton OFF met en pause | 1. Cliquer bouton OFF 2. Observer le Serial Monitor | La sonde cesse d'envoyer des données |  |  |
| G04 | Bouton ON réactive la sonde | 1. Après pause, cliquer bouton ON | La sonde renvoie des données (POST 201) |  |  |

## Section H — Speedtest

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Lancement du speedtest | 1. Sélectionner un réseau 2. Cliquer 'Lancer le test' | Panneau s'ouvre, animation démarre |  |  |
| H02 | Barre de progression | 1. Observer la barre pendant le test | Progression 0% → 100% en 12 secondes |  |  |
| H03 | Statistiques fin de test | 1. Attendre la fin 2. Observer les stats | Min, Max, Moyenne, Jitter, Échantillons renseignés |  |  |
| H04 | Score final affiché | 1. Observer le badge en fin de test | EXCELLENT / BON / MOYEN / FAIBLE affiché |  |  |

## Section I — Sécurité

| ID | Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | HTTPS obligatoire | 1. Taper http://10.1.40.51 2. Observer | Redirection automatique vers https://10.1.40.51 |  |  |
| I02 | Fail2ban bloque les attaques | 1. Tenter 6 connexions avec mauvais mdp 2. sudo fail2ban-client status apache-auth | IP bannie après 5 tentatives |  |  |
| I03 | Headers de sécurité présents | 1. F12 > Réseau 2. Cliquer la requête principale 3. En-têtes de réponse | X-Frame-Options: DENY et Strict-Transport-Security présents |  |  |
| I04 | Port MySQL non accessible | 1. telnet 10.1.40.51 3306 depuis un PC externe | Connexion refusée — port inaccessible |  |  |

# 4. Checklist pré-présentation

À compléter dans les 30 minutes avant la présentation.

|  | Vérification | Validé par |
| --- | --- | --- |
| o | Capteur ESP32 branché et connecté au WiFi |  |
| o | Serial Monitor vérifié — POST 201 confirmé toutes les 10 secondes |  |
| o | Dashboard accessible sur https://10.1.40.51 |  |
| o | Au moins 1 réseau WiFi visible dans le menu déroulant |  |
| o | Données live présentes dans les 4 KPIs |  |
| o | Fail2ban actif : sudo fail2ban-client status sshd |  |
| o | UFW actif : sudo ufw status |  |
| o | MySQL écoute localhost uniquement : ss -tlnp ¦ grep 3306 |  |
| o | Navigateur en mode plein écran (F11) |  |

# 5. Résultats globaux

Synthèse des résultats après exécution de l'ensemble des tests.

| Section | Total | Passés | Échoués | Bloquants | N/A | % Réussite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Authentification | 4 |  |  |  |  |  |
| B — Dashboard | 4 |  |  |  |  |  |
| C — Carte WiFi | 8 |  |  |  |  |  |
| D — Capteur ESP32 | 4 |  |  |  |  |  |
| E — Spectre WiFi | 4 |  |  |  |  |  |
| F — Alertes | 3 |  |  |  |  |  |
| G — Capteurs | 4 |  |  |  |  |  |
| H — Speedtest | 4 |  |  |  |  |  |
| I — Sécurité | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 35 |  |  |  |  |  |

# 6. Visa de validation

Ce document certifie que les tests ont été réalisés conformément aux spécifications du projet SondeDB.

| Rôle | Nom | Signature |
| --- | --- | --- |
| Réalisateur des tests | Lucas Varnier |  |
| Professeur encadrant |  |  |
| Date de validation |  |  |
| Résultat final | o Valide o Valide avec reserves o Non valide |  |

Commentaires :